技术参数 – 奥迪 TT跑车2.0 TFSI

德国配置：2006年4月

| 车型 | 奥迪 TT 跑车 2.0 TFSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机 /电子装置 |  |  |  |  |  |
| 发动机类型 | 直列4缸火花塞点燃式汽油直喷发动机，带中冷器的涡轮增压排气系统，每缸4阀，双顶置凸轮轴(DOHC) |  |  |  |  |
| 配气机构 /每缸气门数 | 进气凸轮轴连续可调 |  |  |  |  |
| 排量（单位：毫升）/缸径x 行程（单位：毫米）/ 压缩比 | 1984 / 82.5 x 92.8 / 10.3 |  |  |  |  |
| 最大功率输出（单位：千瓦）/所处转速（转/分） | 147 (200) / 5100 - 6000 |  |  |  |  |
| 最大扭矩（单位：牛·米）/所处转速（转/分） | 280 / 1800 - 5000 |  |  |  |  |
| 排放标准 | 欧洲4号 |  |  |  |  |
| 交流发电机（单位：安培） /电池（单位：安培/安时） | 140 / 330/61 |  |  |  |  |
| 驱动 / 变速器 |  |  |  |  |  |
| 驱动类型 | 前轮驱动 |  |  |  |  |
| 离合器 | 液压单盘干式离合器 |  | 双油浴式电液控制多盘离合器 |  |  |
| 变速器类型 | 6速手动变速箱 |  | 6速双离合器S tronic变速器 |  |  |
| 1档传动比 /2档传动比 | 3.357 / 2.087 |  | 3.462 / 2.150 |  |  |
| 3档传动比 /4档传动比 | 1.469 / 1.150 |  | 1.464 / 1.079 |  |  |
| 5档传动比 /6档传动比 | 1.194 / 0.975 |  | 1.094 / 0.921 |  |  |
| 倒档传动比 | 3.990 |  | 3.989 |  |  |
| 1档-4档/5档，6档及倒档主传动比 | 3.944 / 3.087 |  | 4.059 / 3.136 |  |  |
| 行驶系/转向/制动 |  |  |  |  |  |
| 前悬架 | 麦弗逊悬架，铝制下横臂，铝制枢轴承， 铝制副车架，横向稳定杆 |  |  |  |  |
| 后悬架 | 独立式弹簧四连杆后悬架/减震器布置架/管状横向稳定杆 |  |  |  |  |
| 转向/转向比/转弯直径（单位：米） (D102) | 随速动力辅助电动转向； 转向盘锁止转角：2.9 转向比：16.9；转弯直径(D102)：10.96 |  |  |  |  |
| 制动系统 | 交叉式双回路制动系统、ESP电子稳定程序、液压制动辅助，前轮盘式通风制动器，后轮实心盘式制动器 制动系统：16“/16“；前后制动盘直径：312/286 |  |  |  |  |
| 车轮/轮胎 | 车轮：轻量化铝制车轮7.5Jx16, 偏移量：45； 轮胎类型： 225/55 R16 95W |  |  |  |  |
| 性能 / 燃油消耗 / 噪音 |  |  |  |  |  |
| 最高时速（单位：公里/小时） | 240 |  | 240 |  |  |
| 0-100公里/小时加速时间（单位：秒） | 6.6 |  | 6.4 |  |  |
| 燃油等级 | 98号无铅汽油 |  |  |  |  |
| 燃油消耗：城市/郊区/综合，升/100 公里 | 10.7 / 6.0 / 7.7 |  | 10.6 / 6.0 / 7.7 |  |  |
| 二氧化碳 CO2 排放量，克/100公里 | 183 |  | 183 |  |  |
| 停留/通过性外部噪音等级（单位：dB（A）） | 87 / 75 |  | 87 / 74 |  |  |
| 维修 / 保险 (德国) |  |  |  |  |  |
| 机油更换周期/车辆检查周期（单位：公里） | 根据服务指示最大不超过30,000公里(最多2年) 1) |  |  |  |  |
| 车辆/油漆/ 去锈 保险 | 2年无里程限制/ 3年/ 12年 |  |  |  |  |
| 重量/ 载荷 |  |  |  |  |  |
| 空载质量（不含驾驶员）/总重限制（单位：千克） | 1260 / 1660 |  | 1280 / 1680 |  |  |
| 前轴轴荷限制/后轴轴荷限制（单位：千克） | 945 / 785 |  | 965 / 785 |  |  |
| 拖车载荷限制，无制动（单位：千克） | - |  |  |  |  |
| 8% /12% 坡度拖车载荷限制，制动（单位：千克） | - / - |  |  |  |  |
| 容积 |  |  |  |  |  |
| 冷却系统容积（包括加热装置）（单位：升） | 9.0 |  |  |  |  |
| 发动机机油容积（包括过滤器）（单位：升） | 4.6 |  |  |  |  |
| 燃油箱容积（单位：升） | 55 |  |  |  |  |
| 车身 / 尺寸 |  |  |  |  |  |
| 车身类型 | 奥迪空间框架结构 (ASF) |  |  |  |  |
| 座位数 | 2 + 2 |  |  |  |  |
| 风阻系数 cD /迎风面积A（单位：米2） | 0.30 / 2.09 |  |  |  |  |
| 长(L103) /宽（不包括后视镜）(W103) /高(H100)，（单位：毫米） | 4178 / 1842 / 1352 |  |  |  |  |
| 轴距(L101) /前轮距/后轮距(W101/W102) （单位：毫米） | 2468 / 1572 / 1558 |  |  |  |  |
| 装载支架高度（单位：毫米）(H196) | 790 |  |  |  |  |
| 根据VDA标准的行李箱容积（单位：升） (V210) | 290 (最大700) |  |  |  |  |

- 依据驾驶风格和运行工况各有不同